Torenvalkkast

Peter de Maagt en Wil Tamis

Versie 7 februari 2025

Maten

- Uitgaande van hout van 18 mm dik, aanpassen bij andere dikte

  - Dan hebben we ook nog een gefreesd (optioneel) zitstokje wat we op het frontpaneel zetten om de vogels makkelijk te laten landen en/of de jongen op te laten zitten

- Voorwand 50 x 15 cm

- 2x  zijwanden 35 cm breed, 35 cm hoog aan voorkant, 31.5 cm hoog aan achterkant.

- Bodemplaat 46.4 cm (50-2 x 1.8cm) breed en 35 cm diep.

  - Op deze manier staan de achterkant, zijpanelen en frontpaneel NIET op de grondplaat, maar vallen er overheen.

- Achterwand afgekant (dan sluit het dak netjes aan op de achterwand): 50 x 31.5 cm aan de voorkant, 50 x 31.3 cm aan de achterkant

- Dak 55 x 40 cm

- Als aan een boom gemonteerd wordt, monteer dan een balk van minimaal 70 cm lang en 8-10 cm breed en 3-4 cm dik

Materiaal en behandeling

- Bij voorkeur betonplex of anders watervast multiplex

- Bij betonplex randen sealen (2 x), bij ander materiaal aantal keren verven.

- Dak bij voorkeur ook uit betonplex of trespa, of afdekken met bitumen o.i.d.

- Bij glad hout (zoals betonplex) kleine 3-4 dwarslatjes op de bodem monteren om zgn.spreidpoten bij pullen te voorkomen

- In bodem een aantal gaten boren met 8 mm boor, voor het drogen van evt. nat geworden strooisel

- Bij het gebruik van een balk,

  - gat boven en onder van 10 mm voor het ophangen met M8 stokeinden.

  - voor plaatsing balk aan kast vastmaken met schroeven, zowel vanaf de buitenkant (balk), als de binnenkant (kast)

- Bij het ophangen aan een schuur op driekwart hoogte achterwand een gat van 10 mm boren voor het ophangen. Als de kast daaraan hangt, op een geschikte plek en op gelijke hoogte een bout bevestigen tegen het verschuiven van de kast.

- Voor ophangen kan een kleine spanband om het dak handig zijn, bij het omhoog tillen op de ladder.

Bodemplaat

Dak

Zijkant

x2

Achterwand

Voorwand

50-1.8-1.8=46.4cm

55cm

40cm

35cm

35cm

31.5cm

31.5cm

50cm

50cm

15cm

35cm

Zitstok

<46cm